PX4+VRX环境仿真文档

- 版本及环境说明

| Ubuntu | 24.04 |
| --- | --- |
| ROS | Jazzy |
| Gazebo | Harmonic（vrx环境） |
| PX4 | 1.18(main分支) |

- 实现思路

PX4并不支持boat船只仿真，因此采用Px4的differential_rover差分小车固件进行仿真，将vrx环境中船只的传感器消息接入到px4的differential_rover差分小车传感器消息接口中。

- 消息桥接

| 传感器名称 | Gz_topic名称 |
| --- | --- |
| GPS |  |
| IMU |  |
| Magnetometer |  |
| Barometer |  |
| Servo |  |

- Nav2连接

Mavros节点将ros话题转换成mavlink消息给px4飞控。

将mavros接收的速度指令接口命名为/usv_1/px4_cmd_vel_smoothed

原本Nav2输出话题名称为/cmd_vel_smoothed。原本控制器订阅此节点实现控制，为接入Px4，将nav2的输出话题改成了/usv_1/px4_cmd_vel_smoothed

Nav2话题修改代码在

nav_ws/src/navigation2/nav2_velocity_smoother/src/velocity_smoother.cpp第156行

- 仿真使用说明

- 需要先打开vrx的仿真

- 在PX4-Autopilot目录下打开终端输入 make px4_sitl gz_rover_differential

- 打开mavros

Ros2 launch mavros px4.launch

- 发布目标速度并切到offboard模式

通过ros2 service call /mavros/set_mode mavros_msgs/srv/SetMode \

"{base_mode: 0, custom_mode: 'OFFBOARD'}"指令切换飞控到offboard模式。

- 注意事项

- Offboard模式不能通过地面站切换，只能通过ros service下发进行模式切换。

- px4必须先收到大于2hz的控制指令才能切换到offboard模式。

- Px4接收到纯转向指令（线速度为0,角速度有值）不会响应。

- 总结与展望

- px4控制器已实现但启动流程待优化

Px4启动需要先在px4目录打开SITL然后还要打开mavros。后续可以通过启动写节点或者脚本直接在启动vrx仿真环境时就同时打开sitl仿真和mavros。

且nav2控制px4时还得先打点，打完点终端切换offboard模式。此处使用太过繁琐，需要写控制节点优化使用逻辑。

- Px4能控制但现阶段测试推荐使用原本控制器

由于px4使用流程繁琐且禁止原地转向机制，导致使用过程及其繁琐且难用，因此建议暂时继续使用原本控制器。